基于正交鉴频架构的激光多普勒远程侦听

信号处理公式推导与代码实现对照

（答辩备查 · 技术附录）

本文档汇总本课题实验数据处理链路上的主要公式：从外差光路、锁相 I/Q，到正交鉴频、采样率标定、谱减与窄带降噪。公式编号 (式 n) 仅用于文内引用；与仓库中 Python/MATLAB 实现一一对应。

0  符号与约定

ω：光场角频率；Ω₁、Ω₂：AOM 射频角频率；ω_IF：拍频（中频）角频率。

φ(t)：由目标振动调制的拍频相位；A(t)：拍频幅值（随散斑起伏）。

I(t)、Q(t)：锁相正交解调后的同相、正交分量。

v(t)：鉴频得到的与表面振动速度成正比的时域序列。

F_s：采样率 (Hz)；N：样本点数；Δt = 1/F_s。

ε：小正数，防止分母为零（代码中取 10⁻¹²）。

α、β：谱减过减系数与谱底保留比例。

离散实现中 d/dt 用一阶差分 diff 近似；带通采用零相位 sosfiltfilt。

1  外差光路与 AOM 移频

激光器出光角频率 ω。分光后信号臂经 AOM1（−1 级）、AOM2（+1 级）照目标，单程移频量 Δω_去 = Ω₂ − Ω₁，信号光角频率变为 ω_s = ω − Ω₁ + Ω₂（符号以实际光路为准）。参考光不经 AOM，角频率 ω_r ≈ ω。

Δf_去 = (Ω₂ − Ω₁) / (2π)    （单程频率移）

Δf_往返 = 2(Ω₂ − Ω₁) / (2π) = (Ω₂ − Ω₁)/π    （往返同级次）

目标法向微振动引起返回光相位调制 φ(t)。信号光与参考光在 PD 上相干叠加，光电转换后电流含与 |E_r + E_s|² 成正比的直流项与拍频项。

E_r(t) = A_r cos(ω_r t)

E_s(t) = A_s cos(ω_s t + φ(t))

i(t) = R |E_r + E_s|² = I_0 + i_IF(t) + …

展开交叉项，拍频分量近似为（只保留差频项）：

i_IF(t) ≈ A cos(ω_IF t + φ(t))

ω_IF = |ω_s − ω_r|，A 与两路振幅有关

AOM 的作用：将有用信息调制到固定中频 ω_IF，便于锁相放大器高增益检测相位，并抑制低频漂移与干涉灵敏度在条纹极值处衰落的影响。

2  锁相放大器与 I/Q 正交解调

锁相以 cos(ω_IF t) 与 sin(ω_IF t) 为参考，对 i(t) 混频并低通：

I(t) = LPF[ i(t) · cos(ω_IF t) ]

Q(t) = LPF[ i(t) · sin(ω_IF t) ]

当 φ(t) 变化远慢于 ω_IF，且幅值缓变时，低通后近似：

I(t) ≈ (A/2) cos φ(t)    ，    Q(t) ≈ (A/2) sin φ(t)

引入复相量 z(t) = I(t) + jQ(t)，则：

z(t) = A(t) e^{jφ(t)}    （极坐标形式）

实验采集的 dev6913.demods(k).sample.x / .y 即为离散采样的 I、Q 序列。至此得到电域数据；后续在数字域完成鉴频与音频还原。

【实现】MAT：untitled.m 读取 X_total, Y_total；Python：ldv_restore.load_iq / load_concat

3  正交鉴频（核心）

3.1  物理目标：瞬时角频率

表面振动通过多普勒效应调制 φ(t)。在干涉测量中，法向速度 v_n(t) 与 dφ/dt 成正比：

v_n(t) = (λ / 4π) · dφ/dt

λ 为有效波长；比例常数与光路配置有关

数字处理中输出 v(t) ∝ dφ/dt，绝对标度由后续频率标定验证。

3.2  传统法：atan2 + 解包裹 + 微分

φ_w(t) = atan2(Q(t), I(t))    （包裹相位，范围 (−π, π]）

φ(t) = unwrap(φ_w(t))

v(t) ∝ dφ/dt

散斑导致 I、Q 绕原点旋转时 φ_w 在 ±π 处跳变，unwrap 错误会经微分放大为宽频伪峰。本工作改用下述闭式，避免显式求 φ。

3.3  推导：对 atan2 求导得交叉相乘

设 I、Q 可微，φ = atan2(Q, I)。由 φ = arctan(Q/I)（I≠0）：

tan φ = Q / I

两边对 t 求导，用商法则：

sec²φ · dφ/dt = (I · Q′ − Q · I′) / I²

利用 sec²φ = 1 + tan²φ = (I² + Q²) / I²，且 cos²φ = I²/(I²+Q²)，得：

dφ/dt = (I · Q′ − Q · I′) / (I² + Q²)                    (式 1)

此即正交鉴频公式；与 unwrap 后微分在 φ 光滑时等价。

3.4  复数形式推导（等价）

z = I + jQ，|z|² = I² + Q²。有：

ż = I′ + jQ′

Im( z* · ż ) = I Q′ − Q I′

故：

dφ/dt = Im( z* · ż ) / |z|² = (I Q′ − Q I′) / (I² + Q²)    (式 2)

式 (1)(2) 相同；复数形式说明这是相量在复平面旋转的角速度。

3.5  去均值、归一化与数值稳定

实现前对 I、Q 去直流，消除锁相偏置：

Ĩ = I − mean(I)    ，    Q̃ = Q − mean(Q)

鉴频输出（连续时间）：

v(t) = ( Ĩ · Q̃′ − Q̃ · Ĩ′ ) / ( Ĩ² + Q̃² + ε )          (式 3)

分母 Ĩ²+Q̃² 为瞬时幅值平方，起自动增益控制作用；ε 防止散斑深谷时除零。

3.6  离散实现

设采样间隔 Δt = 1/F_s，一阶差分：

ΔĨ[n] = Ĩ[n+1] − Ĩ[n]    ，    ΔQ̃[n] = Q̃[n+1] − Q̃[n]

v[n] = ( Ĩ[n]·ΔQ̃[n] − Q̃[n]·ΔĨ[n] ) / ( Ĩ[n]² + Q̃[n]² + ε )   (式 4)

输出长度 N−1（diff 少一个点）。野值抑制：对 |v| 取 p 分位（默认 p=98%）对称限幅。

【实现】ldv_restore.demod_velocity；untitled.m 第 21–29 行（注释「与原先一致」）

3.7  与 MATLAB 原脚本对应

组内 MATLAB 脚本已采用式 (4)。Python 复现未改变鉴频核心，后续改进集中在 Fs 标定、段界淡化与降噪。

4  带通滤波

鉴频后采用 4 阶 Butterworth 带通，截止频率 f_lo、f_hi（Hz），经双线性变换得二阶节 SOS，零相位 filtfilt 避免相位畸变：

H(s) = 1 / ∏_k (s²/ω_k² + √2·s/ω_k + 1)    （4 阶 = 2 个二阶节级联）

音阶还原默认 50–5000 Hz；简单降噪 300–2500 Hz；人声 50–2000 Hz。

【实现】ldv_restore.bandpass

5  采样率试探与 Fs 标定

5.1  为何不能直接用 N/30

三段 MAT 的 I/Q 点数 N₀、N₁、N₂ 不同，拼接后总点数 N = N₀+N₁+N₂，实际记录时长 T ≠ 30 s。若强行 F_s = N/30，频率轴整体缩放错误，谱峰约变为标称值的 2/3。

5.2  试探 Fs 与主峰检测

鉴频中间步骤取试探采样率：

F_s,trial = (N − 1) / 30

对参考段（默认中间段，标称 1000 Hz）用 Welch 估计功率谱密度：

P_xx(f) = (1/K) Σ_k |X_k(f)|² / (F_s,trial · W)

在 [80, 4000] Hz 内取 P_xx 最大处为 f_peak。

5.3  标定公式

F_s,out = F_s,trial · (f_nom / f_peak)                    (式 5)

f_nom 为已知标称音调（默认 1000 Hz）。标定后导出 WAV 使用 F_s,out；本课题音阶结果 F_s,out ≈ 13397 Hz，主峰 ≈ 500/1000/2000 Hz。

【实现】ldv_restore.peak_frequency, calibrate_export_fs, restore

6  段间交叉淡化

三段 MAT 拼接处在鉴频波形上易产生阶跃。在边界两侧各取 n 点，余弦窗：

w[k] = 0.5 · (1 − cos(πk/(n−1)))    ，    k = 0,…,n−1

y[k] = (1−w[k])·y_left[k] + w[k]·y_right[k]

实现中另对两侧做 RMS 匹配与端点相位（幅值）对齐，再混合。默认淡化时长 50 ms。

【实现】ldv_restore.blend_segment_boundaries, crossfade_join

7  谱减降噪

7.1  STFT

对信号 x[n] 加 Hann 窗、步长 hop，得短时傅里叶变换：

X(m, k) = Σ_n x[n] w[n−m·hop] e^{−j2πkn/N_FFT}

|X(m,k)|,  ∠X(m,k)  分别作幅度与相位

7.2  音阶：前缀噪声参考谱减

用前 T_noise 秒各帧幅度均值估计噪声谱：

N(k) = mean_m |X(m,k)|    ，    m = 0,…,M_noise−1

|X̂(m,k)| = max( |X| − α·N(k),  β·|X| )                (式 6)

再减中值谱底并保留下限：

|X_clean| = max( |X̂| − γ·median_m(|X̂|),  β·median(|X|) )

相位不变，ISTFT 重建。默认 α=1.8，β=0.05，T_noise=0.5 s（简单降噪）。

【实现】ldv_denoise.spectral_subtract；ldv_denoise_simple.py

7.3  人声：全段低分位噪声谱

各频点取全时间段幅度分位数（默认 20%）作为噪声谱：

N(k) = percentile_20%_m ( |X(m,k)| )

|X̂(m,k)| = max( |X| − α·N(k),  β·|X| )    ，    α=1.5

适用于开头无纯静音段、语音占满时长的录音。

【实现】ldv_denoise.spectral_subtract_noise_floor, denoise_voice

8  多峰自适应窄带（音阶最终降噪）

对每段 MAT 对应波形单独 Welch，在守护带 [300, 2500] Hz 内找峰。

第 i 个峰频率 f₀,i，半带宽：

BW_i = max(BW_min,  r_bw · f₀,i)    （默认 r_bw=0.12, BW_min=60 Hz）

通带_i = [ max(300, f₀,i−BW_i),  min(2500, f₀,i+BW_i) ]

各峰窄带结果等权叠加：

y_seg = (1/P) Σ_{i=1}^{P} BPF_i(x_seg)

峰检测需满足相对中值功率、prominence 等阈值；无峰时回退守护带宽带通。

【实现】ldv_denoise.detect_tones, apply_multiband, adaptive_bandpass

9  处理链路总览

音阶标定线：

MAT(I,Q) → 拼接 → v=鉴频(式4) → 削峰 → 带通 → F_s(式5) → 谱减(式6) → 多峰窄带 → WAV

人声验证线：

WAV(v) → 带通 50–2000 Hz → 全段分位谱减 → WAV

两条线共用式 (4) 鉴频前端；人声输入为已鉴频文件，不再重复 MAT 流程。

10  公式—代码对照表

| 公式/步骤 | 函数或脚本 | 默认参数 |
| --- | --- | --- |
| 式 (4) 正交鉴频 | ldv_restore.demod_velocity | ε=1e-12, clip 98% |
| 带通 | ldv_restore.bandpass | 4 阶 Butterworth, filtfilt |
| 式 (5) Fs 标定 | calibrate_export_fs | ref=中段, f_nom=1000 Hz |
| 交叉淡化 | blend_segment_boundaries | 50 ms |
| 式 (6) 谱减 | spectral_subtract | α=1.8, β=0.05, 0.5 s |
| 人声谱减 | spectral_subtract_noise_floor | α=1.5, 20% 分位 |
| 多峰窄带 | adaptive_bandpass | bw_ratio=0.12 |
| 一条龙 | run_pipeline.py / ldv_denoise.py | 见 README |
| MATLAB 原鉴频 | untitled.m L21–29 | 与式 (4) 一致 |

11  答辩常见追问（简答）

1. 公式哪里来？式 (1)(2) 为 atan2 或复相量求导的标准结果；式 (4) 为组内 untitled.m 沿用实现。

2. 为何不用 atan？散斑下包裹相位跳变，unwrap 失败；式 (4) 在 (I,Q) 平面直接算角速度。

3. Fs 能由鉴频直接得到吗？不能。式 (5) 需已知标称频率或硬件时钟。

4. 知道 Fs 还要正交鉴频吗？要。Fs 定标度，鉴频定 I/Q→v(t) 的鲁棒算法。

5. 绝对速度标定？本课题以音阶频率自洽与听感验证为主；绝对标度需额外光学标定。

12  建议延伸阅读（概念出处，非必引）

锁相放大器与正交解调：I、Q 为同频正交参考混频低通结果。

瞬时频率/相位导数：通信与雷达中 I/Q 信号标准处理。

激光外差 / 自混合干涉测振：φ 与表面位移、速度关系。

谱减法：Boll 等经典短时谱幅度减除框架。

— 文档完 —  生成脚本：gen_formula_derivation_docx.py；与代码不一致时以仓库最新实现为准。