# 激光多普勒远程侦听 — 7 分钟答辩讲稿（含 1:35 音频）

题目： 基于正交鉴频架构的激光多普勒远程侦听实现

总时长： 口播约 6:00 + 音频演示 1:35 ≈ 7:35（正常语速；口播偏快约 5:40 也可）

用法： 全文按段落朗读；【】为动作提示，不念。详略已按板块调整：光路略详、鉴频与后处理衔接为主干、结果适中、展望从简。

# 时间轴

| 时段 | 内容 | 时长 |

| 0:00 | 开场 | 0:35 |

| 0:35 | Introduction（图1、图2） | 1:25 |

| 2:00 | 信号链路：鉴频 → 后处理 | 2:10 |

| 4:10 | Results（图4→5→6） | 1:15 |

| 5:25 | **音频演示** | **1:35** |

| 7:00 | Outlook + 结束 | 0:35 |

# 0:00 — 开场（0:35）

各位老师、同学好。我们小组汇报的题目是基于正交鉴频架构的激光多普勒远程侦听实现，英文是 Remote Acoustic Sensing via Laser Doppler Vibrometry。

这项工作要回答的问题是：能不能在不接触目标的情况下，用激光感知物体表面的微小振动，并进一步还原成可以播放、可以画谱图分析的音频。我们用两条实验来验证：一段是分三段采集的音阶，用来标定频率是否准确；另一段是连续人声，用来证明方法对真实语音也适用。下面按海报从光路、方法到结果的顺序说明。

# 0:35 — Introduction（1:25）【指图1、图2】

在安防和结构监测等场景里，振动测量往往要求远距离、非接触。传统加速度计必须贴附在结构上，对不方便靠近的目标很难部署，布线也会带来电磁干扰。

请看海报上的图1。我们采用激光外差干涉光路：激光器出光后，经分光镜分成参考臂和信号臂。信号臂经过透镜和两个声光移频器 AOM 照射待测目标，目标在声波作用下的微小振动会调制返回光的相位；返回光与参考光在光电探测器 PD 上发生干涉拍频，输出高频电流。光路中加入 AOM，是为了在探测器上形成稳定的中频载波，把有用信息主要放在拍频的相位变化上，从而缓解环境温度漂移、运动方向判断困难，以及干涉条纹在峰谷处灵敏度下降等问题。拍频电流随后进入锁相放大器，通过正交解调得到同相分量 I(t) 和正交分量 Q(t)。

图2 展示的是实验室实物搭建，光路走向与图1 一致。需要明确的是：到 I/Q 为止，我们得到的仍是电域测量数据，还没有完成「振动速度 → 可听音频」的换算；这一部分放在后面的方法与数据处理里完成。

# 2:00 — 信号链路：鉴频 → 后处理（2:10）【指 Main Approach 与 Data Processing 框图】

海报上 Main Approach 和 Data Processing 是两个板块，但实验里实际是一条顺序链路，建议按下面两层理解，避免听起来像两套独立流程。

第一层对应 Main Approach：从 I/Q 得到振动速度序列。

实验室里常用的做法是对 I、Q 做 atan2 求瞬时相位，再进行相位解包裹，最后对相位求导得到速度。在散斑比较明显的回馈光场中，包裹相位会在正负 π 附近频繁跳变，解包裹一旦出错，微分就会在宽频带上产生很强的伪峰，音阶亮带和人声结构都会被掩盖。因此我们采用正交鉴频：对去均值后的 I、Q 做差分交叉相乘，直接估计角速度，它与靶面振动速度成正比，核心形式是：

**v(t) ∝ ( I·ΔQ − Q·ΔI ) / ( I² + Q² + ε )**

其中 Δ 表示对时间的差分，ε 用于避免光强接近零时分母发散，前面还有分位削峰等步骤抑制野值。这样做的关键好处是：在笛卡尔域内运算，不需要相位解包裹。算到这里，两条验证线得到的是同类型的速度时域序列 v(t)，鉴频前端是共用的。

第二层对应 Data Processing：在 v(t) 上分别做成可听的音阶文件和人声文件。

只有完成鉴频之后，才按信号类型做不同的后处理。

对于音阶标定，数据来自三段 MAT 文件中的 I/Q，先按采集顺序拼接，并在段与段交界处做大约 50 毫秒的交叉淡化，以减轻拼接处的断裂感；然后对拼接后的 I/Q 做正交鉴频，得到 v(t)，再经削峰和宽带通滤波。因为三段采样点数不同，不能简单用「总点数除以 30 秒」作为最终采样率，否则频谱会整体偏低；我们采用中间段主峰对齐 1000 Hz 的方式做 Fs 标定，使三段主峰落在约 500 Hz、1000 Hz 和 2000 Hz。在频谱对齐之后，再做两级降噪：简单降噪用前 0.5 秒估计噪声并谱减，配合固定带通；最终降噪在此基础上按每段谱峰做窄带自适应增强，使分段音阶更清晰。

对于人声验证，输入文件已经是鉴频后的波形，这一步不再重复从 MAT 做 I/Q 拼接和鉴频，而是直接在 v(t) 上做 50 到 2000 Hz 带通，并用全段各频点的低分位数估计噪声底进行谱减。人声开头往往已经是语音内容，不适合像音阶那样用固定 0.5 秒当作纯噪声段，所以噪声估计方式与音阶线不同。

总结这条链路：图1、图2 与锁相完成采集并得到 I/Q；Main Approach 用正交鉴频把 I/Q 变为 v(t)；Data Processing 再在 v(t) 上分支，音阶线负责拼接、Fs 标定和分级降噪，人声线负责带通和谱减。

# 4:10 — Results（1:15）【依次指图4、图5、图6】

实验结果集中在三张图上。图4 给出音阶信号的三级语谱对比，从左到右分别是未降噪、简单降噪和最终降噪。可以看到三条水平亮带随处理逐级变清晰，图中的竖线位置对应三段 MAT 数据的分界，说明拼接与分级降噪是有效的。

图5 是对应的 Welch 功率谱。三个主峰分别落在约 500 Hz、1000 Hz 和 2000 Hz 附近，与标称音阶一致，这表明 Fs 标定策略是正确的，也侧面验证了正交鉴频得到的速度序列在频率轴上是可靠的。

图6 展示人声结果，频率范围取 0 到 2000 Hz，上图为降噪前，下图为降噪后。降噪之后，基频轨迹和共振峰结构更容易辨认。结合前面的处理流程可以看到：音阶和人声共用同一鉴频方法，差异主要体现在鉴频之后的后处理参数，而不是两套完全不同的解调原理。

下面进入约 1 分 35 秒的音频演示，从听感上对比处理效果。

# 5:25 — 音频演示（1:35）【停止口播，按表播放】

| 顺序 | 文件 | 建议时长 | 演示时可说的一句 |

| 1 | `ldv_30s_scale_test.wav` | 0:25 | 这是音阶鉴频后、尚未降噪的效果 |

| 2 | `ldv_denoised.wav` | 0:25 | 这是音阶最终降噪后的效果 |

| 3 | `ldv_iq_demodulated(1).wav` | 0:22 | 这是人声降噪前 |

| 4 | `ldv_voice_denoised.wav` | 0:23 | 这是人声降噪后 |

四段合计约 1:35。时间不够时，可只播放第 2、4 段，各留约 40 秒，仍保留音阶与人声各一组对比。

# 7:00 — Outlook + 结束（0:35）

后续工作可以从三个方面继续推进：在算法上，把经典 DSP 与学习式去噪结合，以适应更低的信噪比；在应用上，向无损检测、微结构振动监测和安防远距离拾音等方向扩展；在系统上，提高采样率、实现实时处理，并进一步优化多段数据拼接的稳定性。

以上是我们小组的工作汇报。欢迎老师提问；刚才的音频也可重复播放对比。谢谢大家。

# 附：板块与海报对应关系（备查，答辩前看一眼即可）

Introduction / 图1、图2： 采集与 I/Q

Main Approach： I/Q → v(t)（正交鉴频）

Data Processing： v(t) → 音阶 WAV / 人声 WAV

Results： 图4、图5、图6 + 上表音频

更细的公式推导、图1 逐元件说明见 `LDV_海报讲稿.md`。